承认书

SPECTIFICATION FOR APPROVAL

产品名称（DESC）：   TXRICH充电器

客户名称（CUSTMOER）：

客户编号（CUSTMER P/N）：

产品编号（NUMBER）：TX018（美规全波）

页码（PAGE）:

版本（REV NO）：

| 编制 PREPARED BY | 审核 CHECKED BY | 批准 APPROVAL BY |  | 承认 SIGNATURE | 审核 CHECKED BY | 批准 APPROVAL BY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供方签章：                               客户签章：

SUPPLIER 	              CUSTOMER

日期：

DATE

备注：承认签章后请回复一份（或复印件）给我司，其余由贵司留作存档。如果在签章的承认书（或复印件）未回复我司之前，下了有关此规格产品的定单且又无特别说明，那么我司就确定贵司已完全承认该份承认书了。

Please  return one specification or one copy of it with your chop and signature of approval and retain the others for your record .In the event of an order being placed for this part number before the chop and signed with specification (or copy) is returned and without special explanstion,It will be assumed that approval have been given.

Switching Power Supply Specifications

Table of contents

- 描述：SCOPE

- 输入特性：INPUT CHARACTERISTICS

- 输出特性：OUTPUT CHARACTERISTICS

- 环境条件：ENVIRONMENTAL REQUIREMET

- EMC安全要求：SAFETY AND EMI REQUIIREMENT

- 结构参数：MECHANICAL REQUIRMENT

- 铭牌附图：LABEL

- 包装：PACKING

- 描述（SCOPE）：

本产品适应于世界各地各种标准。This product to adapt to all over the world all kinds

of standards.

2、输入特性（INPUT CHARACTERISTICS）：

2.1  输入电压（Input Voltage）：

额定电压（Nominal Voltage）：100V-240Vac

调整范围（Variation Range）：100-260Vac

2.2  输入频率（Input Frequency）：

额定频率（Nominal Frequency）：50/60Hz

调整频率（Variation Frequency）：47-63Hz

2.3  输入电流（Input Current）：

当输入交流电压为额定值的下限时，输出电压负载满载，最大输入交流电流0.15A。

0.3Arms max At any input volage and rated, DC output rated load.

2.4  浪涌电流(Inrush Current)：

当输出为额定负载，环境温度为25℃，输入240Vac冷态起动电源时的最大浪涌电流小于2A。

2Amps Max.Cold start at 240Vac input，with rated load and 25℃ ambient.

2.5  AC漏电流（Ac Leakage Current）：

当输入电压240Vac时，最大漏电流为5mA。

5mA Max At 240Vac input.

- 输出特性（OUTPUT CHARACTERISTICS）：

3.1   输出功率(Power Output)；

电压     最小负载    最大负载  峰值功率   输出功率

Voltage    Min.Load   Max.Load    Peak    Output Power

+5V      0A          1.2A     6W       5W

3.2   负载特性/调整率（Combined Load/Line Regulation）：

电压    最小电压     最大电压     线性调整        负载调整

Voltage  Min.Voltage  Max.Voltage  Line Regulation  Load Regulation

+5Vde     5V       5.30V         ±4%           ±5%

| 稳定电压 | 空载电压范围 | 负载电压范围 |
| --- | --- | --- |
| AC220V | 5.0～5.3V | 4.75～5.25V |

3.3   波纹和噪音(Ripple And Noise)：

测试条件：任何负载正常工作下，使用示波器带宽为20MHz连接到充电器的输出端同时输

出端并连一个47uF的电解电容和一个0.1uF的瓷片电容。

The ripple and noise are as follows when measure with Max.Bandwidth of 20MHz and parallel

47Uf/0.1uF，crossed  connected  at  testing  point.

电压           最大波纹最大噪音

Voltage          Ripple And Noise(Max.)

+5Vdc           300mVp-p

3.4启动延迟时间（Turn On Delay Time）：

当输入220Vac和输出最大负载时，最大启动时间为3S。

3second Max.At 200Vac inout and output Max.Load.

3.5上升时间（Rise Time）：

当输入180Vac和输出最大负载时最大时间为20S。

20S  Max.At 180Vac input and output Max.Load.

3.6保持时间（Hold Up Time）：

当输入240Vac和输出80%负载时，最小保持时间为1H。

1H.At 240Vac input and output Max.Load.

3.7效率(Efficiency)：

当输入180Vac和输出80%负载时，最小60%。

52%Min.At 180Vac input and output Max.Load.

当输入240Vac和输出80%负载时，最小60%。

50%Min.At 240Vac input and output Max.Load.

3.8过冲（Overshoot）：

在电源开启或关闭的时候，最大15%。

15%Max.When power supply at turn on turn off.

- 环境要求（ENVIRONMENTAL REQUIREMET）：

4．1工作温度（Operating Temperature）：

0℃to40℃，Take 100% load  Normal operation.

4．2储存温度（Storage Temperature）：-20℃to85℃,带外壳（With package）.

4．3工作湿度（Relative Humidity）：

5%（℃）~90%（℃），72小时，100%带载，正常工作。

5%（℃）~90%（℃）RH，72Hrs，Take 100% load Normal operating.

- 安全及要求（SAFETY AND EMC REQUIREMENT）

- 结构参数（MECHANICAL REQUIREMENT）：

6．1外壳（Enclosure）：

外形尺寸（The power supply size L）

7、铭牌（Label）

8、包装:

单机外形尺寸：32.2*32*31.9mm

单机重量：23.7g

通用小PE袋60*（100+120）mm长边带胶  1PCS/袋

大PE锁口袋/410*290mm   100PCS/袋

卡通箱45*40*28.5cm       1000PCS/箱    23.7kg/箱